# BİLEŞEN VE ALT SİSTEM SEVİYESİ TESTLER İÇİN BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda;

- B2 Hibrit Yakıtlı Özgün Roket Motoru Geliştirilmesi,

- B3 Sıvı Yakıtlı Özgün Roket Motoru Geliştirilmesi

kategorilerinde bileşen ve alt sistem seviyesi kabul testlerinin gerçekleştirilme usulleri sunulmaktadır. Hangi bileşenlerin hangi testlere tabi tutulacağı ve test hazırlık raporu şablonu (taslak niteliğinde) EK-1’de yer almaktadır.

Şablonda yer alan bazı bileşenler takımların sistemlerinde yer almayabilir, bu durumda takımların ivedilikle Yarışma Komitesi’ne bildirim yapması gerekmektedir.

## Bileşen Testleri

Besleme sistemini oluşturan unsurlara bileşen adı verilmektedir (örneğin; tanklar, vanalar, sensörler, vb.)

Bileşen testleri üç (3) temel grupta ele alınacaktır.

- İşlevsellik Testleri: Bileşenin  performansına yönelik herhangi bir gösterim ve test ifa edilmeden sadece işlevselliğinin  kanıtlanması gerekmektedir.

- Performans Testleri: Bileşenlerin tasarım raporlarındaki tanımlı gereksinimlerine uygun olarak işlevlerini tasarım raporlarında tanımlı fiziksel şartlar altında gerçekleştiğinin kanıtlanması gerekmektedir.

- Güvenlik Testleri: Basınçlı kaplar normal çalışma aralığı dışında bazen operasyonel şartlar sebebiyle yüksek mekanik zorlanmalara (yüksek basınç sebebiyle) dayanmaları gerektiğinden bu bileşenlerin bir dizi güvenlik testlerine tabi tutularak güvenlikli olduklarının kanıtlanması gerekmektedir.

Basınç altında çalışacak bir vananın, basınç olmadan sadece aç-kapa kontrolüyle işlevsellik testi yapılırken iken, performans testi kapsamında vananın basınç altında açılıp kapatılması ve vananın açma-kapama süresinin ölçülmesi gerekmektedir.  Aynı zamanda bir basınçlı kap olan yakıt tankına belirli koşullar altında yapılan hidrostatik basınç testi ise güvenlik testi olarak kabul edilebilir ve bu testi geçen yakıt tankı etrafında insanlar güvenli olarak çalışmalar yapılabilir.

Bileşen seviyesi test matrisi EK-2’de verilmekte olup, takımlar inisiyatif kullanarak bu testlerin haricinde kendi istedikleri başka bileşen testlerini de planlayıp gerçekleştirebilir.

## Alt Sistem Testleri

Birden fazla bileşenden oluşan Alt Sistemler kendi başına bir (1) veya daha fazla işlevi yerine getirmelidir.

Örnek Alt Sistemler; Besleme Alt Sistemi, Veri Toplama ve Kontrol Alt Sistemi, vb. olarak gösterilebilir.

Alt Sistem testleri de bileşen testlerine benzer şekilde üç (3) temel grupta ele alınabilir.

Bir besleme sisteminin testleri alt sistem testlerine iyi bir örnek olabilir.  Besleme sistemini test etmeden önce bu alt sistemi oluşturan bileşenlere ilişkin testlerin öncelikli olarak tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, Veri Toplama ve Kontrol Alt Sisteminin de testlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.  Bu aşamadan sonra besleme sistemi bir araya getirilmeli ve ardından sistem üzerindeki bileşenlerde işlevsellik, tüm sistemde sızdırmazlık ve ardından akış testleri yapılabilir.

Bu kapsamda Alt Sistem Seviyesi Test Matrisi EK-2’de sunulmuştur. Takımlar inisiyatif kullanarak bu testlerin haricinde kendi istedikleri başka alt sistem testlerini de gerçekleştirebilirler.